آزمایش 12

طاها موسوی 98243058

نیلوفر مرادی جم 97243063

گروه 2

# سوالات تحلیلی:

۱ .آ( صفحه بندی حافظه را توضیح دهید. )ب( آدرس خطی شامل چه بخش هایی است. )پ( صفحه بندی و قطعه بندی را مقایسه نمایید.

آ) صفحه بندی حافظه یا همان paging مکانیزمی است برای اختصاص حافظه به این صورت که آدرس خطی به آدرس حقیقی به صورت پنهان ترجمه میشود. در واقع برای آنکه کانفلیکتی بین حافظه برنامه ها پیش نیاید، یک فضای خطی نسبتا بزرگی که یکسان است به هر برنامه اختصاص داده میشود. و در این مکانیزم آدرس های مجازی به فیزیکی تبدیل میشود.)

آدرس خطی هم که به صورت مجازی استفاده میشود، توسط برنامه تولید میشود.

ب)

- page directory entry: مشخص میکند این آدرس در کدام ردیف جدول page directory است.

- page table entry: مشخص میکند این آدرس در کدام ردیف  جدول page  است.

- memory page offset address: موقعیت آدرس در page را نشان میدهد.

ج) این مقایسه را روی جدول زیر انجام میدهیم. شباهت ها را با رنگ سبز نشان داده ایم.

- سایز پیج: در پیجینگ این سایز ثابت و برابر 4kb است ولی در قطعه بندی هر سایزی میتواند باشد.

- سطوح دسترسی: این عدد برای پیجینگ برابر 2 و برای قطعه بندی برابر 4 است.

- Base address: به دلیل سایز پیج، بیس آدرس برای پیجینگ مضربی از 4kb است ولی در قطعه بندی هر آدرسی میتواند باشد.

- هم پیجینگ و هم قطعه بندی دارای access bit و present bit هستند. ولی فقط پیجینگ علاوه بر آن دو شامل dirty bit هم است.

- هر دو دارای read/write protection هستند.

.2آ( یک descriptor در ثبات قطعه چه اطلاعاتی را به دست میدهد؟ )ب) برای تکامل پردازنده چه راهکاری برای چالش گلوگاه بودن پهنای باند حافظه پیشنهاد میشود؟

آ)

- base: بیس آدرس سگمنت

- limit: طول سگمنت

- P : بیت حاضر ( 1 = present , 0 = not present)

- Descriptor privilege level: توصیفگر سطح امتیاز که از 0 تا 3 است.

- S: توصیفگر دسکریپتور( 0 = segment descriptor, 1= code or data segment descriptor)

- TYPE: نوع سگمنت

- access bit, granularity bit

- D: سایز دیفالت عملیات ( 1 = 32-bit segment, 0 = 16-bit segment)

- G: بیت گارانتی ( 1 = Segment length is page granular (4GB in steps of 4K) و 0 = Segment length is byte granular (4KB))

-0  :بیت برای سازگاری با پردازنده های آینده باید صفر باشد

- AVL: فیلد در دسترس برای کاربر یا س یستم عامل

ب) هرگاه در انتقال داده ها از RAM به CPU مشکلی وجود داشته باشد که سرعت آن را کاهش دهد و موجب کاهش عملکرد شود یعنی گلوگاهی ایحاد شده. پهنای باند حافظه برابر است با حاصل ضرب عرض رابط حافطه و نرخ انتقال. اگر بتوانیم کانال های حافظه بیشتری را اضافه کنیم، احتمالا بتوانیم مشکل گلوگاه پهنای باند را برطرف کنیم. این یعنی ظرفیت بیشتری را برای RAM قائل شویم

.3شباهت ها و تفاوت ها بین دو فناوری MMX و SSE را شرح دهید.

تفاوت:

- MMX دستورات کمتری نسبت به SSE دارد.

- دستورات SSE بر روی اعداد اعشاری و دستورات MMX بر روی اعداد صحیح محاسبات انجام میدهند.

- دستورات SSE  از رجیستر ها جداگانه ولی دستورات MMX از رجیستر مشترک برایب عملیات هایشان استفاده میکنند.

- دستورات SSE  میتوانند بر روی 4 عدد اعشاری 32 بیتی و دستورات MMX میتوانند بر روی 2 عدد صحیح 32 بیتی یا 4 عدد 16 بیتی تا 8 عدد 8 بیتی عملیات انجام دهند.

شباهت:

- از سری دستورات simd محسوب میشوند.

- کارایی واحد FPU به صورت قابل ملاحضه ای کاهش می یابد در هر دوی آن ها.

- هر دو دارای رجیستر ها mm0 تا mm7  هستند.

- هر دو دستورات برای پردازش های ماتریسی استفاده میشوند.

رفرنس های سوالات تحلیلی:

- کلاس درس و اسلاید های درسی

- https://www.studytonight.com/operating-system/paging-in-operating-systems

- https://www.geeksforgeeks.org/paging-in-operating-system/

- https://www.apica.io/5-common-performance-bottlenecks/

- https://www.techspot.com/article/2166-mmx-sse-avx-explained/

# دستور کار:

در این آزمایش ما قصد داشتیم به وسیله کتابخانه conio.h در c++، کدی به زبان cpp بزنیم که دارای بلاکی از کد اسمبلی باشد.

سایز وکتور و طول گام در اول برنامه و طبق صورت دستور کار مشخص شده اند.

در ادامه سه وکتور a و b و y را بصورت گلوبال تعریف کردیم که مقادیر اولیه را نگه میدارند.

خروجی های برنامه نیز در وکتورهای zi1, zi2, zo1, zo2 همانطور که درصورت سوال گفته شده ذخیره میشوند و به صورت گلوبال تعریف شده اند.

با توجه به ترتیب مراحل در تابع main هرکدام را توضیح میدهیم.

این تابع یک مقدار float را به صورت کارکتر کارکتر از ورودی میگیرد و به مقدار float متناظرش cast کرده و return میکند. هر عدد float میتواند از یک قسمت صحیح و یک قسمت اعشاری تشکیل شود.

در این تابع ما ابتدا منفی یا مثبت بودن را تشخیص می‌دهیم. سپس قسمت صحیح را می‌خوانیم و در ادامه در صورت موجود بودن قسمت اعشاری آن را خوانده و به قسمت صحیح اضافه می‌کنیم. همانطور که مشخص است تشخیص وجود بخش اعشاری به وسیله کارکتر "."  میباشد.

در تابع main دو مقدار a و b  به وسیله این تابع از ورودی خوانده میشوند.

این تابع مقادیر a و b را درون وکتوری ذخیره میکند و همچنین در وکتور y_vec، به ترتیب از 0 شروع کرده و اعداد را به اندازه step_size اضافه میکند.

در پایان مقادیر در تابع y_vec  بصورت 0 و 0.2 و 0.4 و 0.6 و 0.8  و ... میشوند.

وکتورهای zi  با توجه به معادله بیان شده در صورت سوال پر میشوند.

وکتور zo با توجه به معادله بیان شده در صورت سوال برابر ضرب دو مقدار zi1 و zi2 بوده و پر میشود.

در این تابع همان عملیات تابع قبلی را با اسمبلی انجام دادیم و سپس مقادیر به دست آمده را در وکتور zo میریزیم. توضیحات مربوط به هر خط اسمبلی جلوی آن نوشته شده.

اسکرین شات خروجی ها بعد از اجرای برنامه:

رفرنس دستور کار:

کلاس درس و اسلاید های درسی

- https://stackoverflow.com/questions/14038754/why-i-cannot-compile-the-assembly-codes-for-x64-platform-with-vc2010

- https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/assembler/inline/asm?view=msvc-170

- https://www.elprocus.com/8086-assembly-language-programs-explanation/#:~:text=Assembly%20Level%20Programming%208086,-The%20assembly%20programming&text=The%20microcontroller%20or%20microprocessor%20can,memory%20to%20perform%20the%20tasks.